고급프로젝트 최종 보고서

교통표지판 인식 기반 차량 속도 오버라이드 시스템

- SDV Zonal 아키텍처 기반 모형 차량 구현 (코드네임 LDAR) -

과   목     :     고급프로젝트 (TOPST Advanced Project)

학   기     :     2026학년도 1학기

소   속     :     중앙대학교

팀   원     :     서준상 (제어 - VCP-G / D3-G), 정은진 (인지 - AI-G)

제출일자     :     2026. 06. 13.

1. 서론

1.1 주제 선정 배경 및 목적

운전 중 속도제한, 정지 등 교통법규는 운전자의 안전과 직결되는 최소한의 규칙이다. 그러나 실제 도로에서는 운전자가 표지판을 인지하고도 이를 무시하거나, 미처 인지하지 못해 법규를 위반하는 경우가 빈번하게 발생한다. 이러한 위반은 곧바로 과속, 신호 위반 사고로 이어질 수 있다.

본 프로젝트는 이러한 문제의식에서 출발하였다. 즉, 운전자가 교통법규를 무시하려 하더라도 차량 시스템이 이를 무시하지 못하도록 강제할 수 있는 방법을 고안하는 것이 목표이다. 구체적으로는 카메라가 인식한 교통표지판이 지시하는 속도제한, 정지 명령을 차량이 자동으로 그리고 강제로 따르도록 만든다. 이는 상용차에 적용되는 지능형 속도 보조(ISA, Intelligent Speed Assistance) 개념을 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 Zonal 아키텍처 모형 차량에서 축소 구현한 것이다.

다만 시스템이 차량의 모든 제어권을 가져가는 것은 또 다른 위험을 낳을 수 있으므로, 안전성과 운전자 권한 사이의 균형을 설계 원칙으로 두었다. 따라서 조향은 어떠한 경우에도 항상 운전자가 쥐며, 시스템의 개입은 오직 속도(감속 및 정지)로만 한정한다.

1.2 프로젝트 개요

운전자가 조이스틱으로 차량을 수동 주행하는 도중, 차량에 장착된 카메라가 교통표지판(속도제한 30, 속도제한 60, 정지, 진입금지)을 인식하면 시스템이 해당 표지판이 지시하는 대로 차량의 속도를 강제로, 그러나 급변 없이 부드럽게 제한하거나 정지시킨다. 표지판이 사라지거나 제한구역이 종료되면 다시 운전자의 조이스틱 입력대로 주행한다.

이를 위해 카메라 영상 입력에서 시작하여 NPU 기반 인공지능 추론, 표지판에 대한 판정, CAN 기반 제어 명령 전달, 모터 및 액추에이터 구동에 이르는 전 과정을 End-to-End로 구현하는 것을 목표로 하였다.

프로젝트 코드네임 LDAR는 초기 주제였던 Lane Departure Auto-Recovery(차선이탈 자동복귀)에서 유래하였으며, 개발 과정에서 표지판 기반 속도 오버라이드로 주제를 전환한 뒤에도 코드네임은 그대로 유지하였다.

2. 시스템 설계

2.1 전체 아키텍처 (3-Zonal)

시스템은 역할에 따라 3개의 Zone으로 분리되는 SDV Zonal 아키텍처를 따른다. 인지를 담당하는 AI-G, 판정을 담당하는 D3-G, 구동 및 중재를 담당하는 VCP-G로 구성되며, 각 보드는 정해진 통신 규격으로 연결된다.

| Zone | 보드 | 역할 | 주요 하드웨어 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensing | AI-G | 카메라 영상 NPU 추론(YOLOv8)으로 교통표지판 검출 | A53 Quad + NPU 8TOPS, MIPI CSI-2 | 정은진 |
| HPC | D3-G (TCC8050) | 표지판을 속도제한/정지 명령으로 판정 | A72(Linux) + R5(FreeRTOS) | 서준상 |
| Control | VCP-G | 조이스틱 수동주행 + 속도 오버라이드 중재 및 액추에이션 | MCU + FreeRTOS, ADC/GPIO/PWM | 서준상 |

2.2 데이터 흐름

전체 데이터 흐름은 두 개의 경로로 나뉜다. 하나는 저지연을 위해 VCP-G 내부에서 완결되는 수동 주행 루프이고, 다른 하나는 카메라에서 시작해 표지판을 판정하고 속도를 제어하는 오버라이드 경로이다.

- (수동 주행) 조이스틱(VRx/VRy/SW) -> VCP-G -> DC 모터, 서보 구동. 운전자의 입력이 VCP-G 로컬에서 즉시 처리되어 저지연으로 차량을 구동한다.

- (표지판 인지) 카메라 -> MIPI CSI-2 -> AI-G에서 NPU 추론으로 표지판을 검출 -> Ethernet TCP로 검출 결과를 D3-G(A72)에 전송한다.

- (판정 및 하달) D3-G(A72)가 표지판을 속도 명령으로 판정 -> IPC로 R5에 전달 -> R5가 CAN 0x110(Speed Override)으로 VCP-G에 송신한다.

- (액추에이션) VCP-G가 CAN 명령을 수신하여 적용 속도 상한을 지정한 목표까지 매 제어 주기마다 부드럽게 이동시켜 감속하거나 정지시킨다. 이때에도 조향은 운전자의 조이스틱 입력이 그대로 유지된다.

핵심 설계 원칙은 다음과 같다. 수동 주행 루프는 VCP-G 로컬에서 완결되어 저지연을 보장하고, D3-G는 표지판을 해석하여 속도 상한 또는 정지만을 지시한다. 속도 상한 아래에서는 조이스틱 입력이 그대로 통과하며, 조향은 어떤 경우에도 시스템이 개입하지 않는다.

2.3 팀 구성 및 역할 분담

| 팀원 | 담당 영역 | 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 서준상 | 제어 (VCP-G / D3-G) | VCP-G 차량 제작, CAN 통신 구현, 판정 메인 함수 구현 |
| 정은진 | 인지 (AI-G) | YOLOv8 모델 학습, AI-G 추론(NPU 배포), TCP 통신 구현 |

3. 통신 규격

3.1 통신 구간 요약

각 보드 사이의 통신 구간과 규격은 다음과 같다. 인지 결과는 Ethernet TCP로, 제어 명령은 CAN으로, 보드 내부 코어 간 전달은 IPC로 처리한다.

| 구간 | 규격 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 -> AI-G | MIPI CSI-2 | RAW 영상 |
| AI-G -> D3-G(A72) | Ethernet TCP | 표지판 클래스, 신뢰도, 바운딩박스 |
| 조이스틱 -> VCP-G | ADC / GPIO | 조향, 속도, 버튼 입력 |
| VCP-G -> D3-G(R5) | CAN 2.0 (0x120) | 방향지시 의도(상향) |
| D3-G A72 <-> R5 | IPC (CRC16) | 헤더 + 명령 + CRC |
| D3-G(R5) -> VCP-G | CAN 2.0 11bit (0x110) | 속도 오버라이드(mode + 한계속도) |
| VCP-G -> 액추에이터 | GPIO / PWM / I2C | 방향핀, PWM, LED, 부저 |

3.2 CAN 0x110 속도 오버라이드 메시지

시스템의 핵심 제어 메시지는 D3-G(R5)가 VCP-G로 송신하는 CAN ID 0x110, Speed Override이다. 데이터의 첫 바이트는 명령 모드, 둘째 바이트는 한계속도(km/h)를 의미한다.

- data[0] mode : 0x00 RELEASE(상한 해제), 0x01 LIMIT(상한 제한), 0x02 STOP(정지)

- data[1] 한계속도(km/h) : LIMIT 모드일 때만 유효하며, VCP-G가 이를 모터 듀티 상한(%)으로 1:1 적용한다(30 -> 30%, 60 -> 60%).

3.3 표지판에 따른 동작 매핑

| 표지판 | D3-G 판정 | CAN 0x110 | VCP-G 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 속도제한 30 | LIMIT, 30 | [0x01, 30] | 듀티 상한 30%까지 부드럽게 감속 |
| 속도제한 60 | LIMIT, 60 | [0x01, 60] | 듀티 상한 60%까지 부드럽게 감속 |
| 정지 / 진입금지 | STOP | [0x02, 0] | 0%까지 감속 후 정지 |
| 제한구역 종료 | RELEASE | [0x00, 0] | 상한 해제, 조이스틱 입력으로 복귀 |

4. 구현 상세

4.1 AI-G - 인지 (담당: 정은진)

4.1.1 모델 및 데이터셋

표지판 검출에는 YOLOv8s 객체 검출 모델을 채택하였다. YOLOv8s는 TOPST AI-G의 Enlight NPU에서 이미 동작이 검증된 아키텍처이므로 NPU 컴파일 단계의 호환성 위험을 최소화할 수 있고, 표지판은 바운딩박스 검출만으로 충분하여 라벨링과 후처리가 단순하다는 장점이 있다. 검출 클래스는 4종으로 고정하였다(0 Stop, 1 No Entry, 2 Speed_Limit_60, 3 Speed_Limit_30). 이 정수 클래스 인덱스는 라벨 파일과 데이터셋 정의(data.yaml)가 단일 출처이며, NPU에서 D3-G로 전달되는 클래스 값과 그대로 대응되므로 재정렬하지 않는다. 입력 해상도는 640x640 letterbox로 통일하였다.

학습 전략은 고정 데모 환경에 대한 오버핏이다. 데모 환경(동일한 조명, 카메라, 표지판 세트)을 고정하고 그 환경에 모델을 특화시키는 방식으로, 소량의 데이터로도 안정적인 인식률을 확보하는 것을 노렸다. 좌우 반전 증강은 표지판의 의미가 거울상에서 달라질 수 있어 비활성화하였다.

4.1.2 학습부터 NPU 배포까지의 파이프라인

인지 파이프라인은 다음 단계로 구성하였다.

- 학습(fine-tune) : GPU PC에서 ultralytics 기반으로 yolov8s 사전학습 가중치를 4클래스로 fine-tune (train.py).

- ONNX export : DFL/decode 직전에서 잘라낸 6-출력 그래프로 추출하며, 분류 분기 채널 수가 COCO의 80이 아닌 커스텀 4채널인지 검증(export_onnx.py).

- NPU 변환 및 양자화 : tc-nn-toolkit(Enlight SDK)으로 ONNX를 변환하고, 데모 환경에서 촬영한 프레임으로 INT8 캘리브레이션을 수행한 뒤 NPU 명령으로 컴파일.

- 배포 및 실행 : 컴파일 산출물 폴더 전체를 AI-G 보드에 배포하고 추론 애플리케이션(tcnnapp)을 실행.

학습 데이터 확보를 위한 촬영 도구도 함께 구축하였다. AI-G 보드의 카메라는 OV5647(MIPI CSI-2)이며 /dev/video2로 UYVY 영상을 제공한다. 보드에 인코더나 범용 도구가 없어, 의존성이 없는 정적 캡처 바이너리(vcap)로 UYVY raw를 저장한 뒤 PC로 옮겨 변환(uyvy2img.py)하는 데이터 파이프라인을 마련하였다.

4.1.3 추론 및 TCP 송신

AI-G는 카메라 영상을 NPU로 추론하여 표지판을 검출하고, 검출 결과를 Ethernet TCP 서버(192.168.0.100:9999)로 제공한다. 프레임마다 JSON 한 줄을 송신하며, 검출된 박스 목록(클래스, 신뢰도, 좌표)을 포함한다. D3-G가 이 서버에 클라이언트로 접속하여 수신한다. 표지판 검출과 TCP를 통한 결과 전송은 정상적으로 동작함을 확인하였다.

4.2 D3-G - 판정 (담당: 서준상)

4.2.1 판정 로직 (메인 함수)

D3-G의 A72 코어에서는 Python으로 작성한 판정 애플리케이션이 메인 루프를 구성한다(ldar_decision_v2.py). 입력 소스는 인터페이스로 분리하여 AI-G 없이 검증할 수 있는 Mock 소스와 실제 TCP 소스를 교체할 수 있도록 하였다. 메인 루프는 약 20Hz 주기로 표지판 검출을 읽어 속도 명령으로 변환한다.

판정의 안정성을 위해 다음 장치를 두었다.

- 신뢰도 임계 : 신뢰도가 0.5 미만인 검출은 무시한다.

- 거리 판단 : 바운딩박스 높이가 임계값(80px) 미만이면 표지판이 너무 멀다고 보고 무시한다.

- 디바운스 : 같은 명령이 연속 2프레임 확인되어야 명령을 전환하여 검출 깜박임에 의한 오동작을 방지한다.

- 명령 유지 : 표지판이 검출되지 않으면(none) 직전 명령을 유지하여, 표지판을 지나친 뒤에도 제한이 지속되도록 한다.

표지판 클래스는 SIGN_TO_CMD 매핑을 통해 속도 명령으로 변환된다(speed_30 -> 상한 30, speed_60 -> 상한 60, stop/no_entry -> 정지).

4.2.2 하향 CAN / IPC 송신

판정 결과는 하향 CAN 계층(ldar_can.py)을 통해 명령으로 변환된다. A72는 (CAN ID, 데이터)를 교육용 IPC 패킷(CRC16)으로 만들어 /dev/tcc_ipc_micom에 기록하고, R5가 이를 받아 CAN 채널 0으로 0x110 프레임을 송신하는 구조이다. 동일한 명령이 반복될 때는 송신하지 않아(중복 제거) 버스 부하를 줄인다. R5 측에는 CAN과 IPC를 잇는 브리지 모듈을 작성하였다.

4.3 VCP-G - 제어 및 차량 제작 (담당: 서준상)

4.3.1 차량 제작 및 수동 주행

VCP-G는 모형 차량의 구동을 담당한다. 섀시, DC 모터, 서보, L298N 모터 드라이버, 조이스틱, 버튼, LED, 부저를 배선하여 차량을 제작하였다. 수동 주행 기능은 다음과 같이 구현하였고 정상 동작을 확인하였다.

- 조이스틱 ADC 입력 : VRx(조향), VRy(속도) 2채널과 SW 버튼. 고정 중심값과 데드존, 정규화 처리(조이스틱 전원 3.3V 기준).

- 구동 매핑 : DC 모터(L298N 방향 제어 + PWM 듀티 0~90%), 서보(좌우 대칭 조향).

- 방향지시 : 택트 버튼 2개로 토글하여 녹색 LED 점멸 및 상향 CAN(0x120) 송신.

- 부저 및 표시 LED : 조이스틱 SW 및 오버라이드 상태에 따른 부저, 상태 LED 구동.

4.3.2 속도 오버라이드 (부드러운 감속)

속도 오버라이드 모듈(override.c)은 명령된 목표 상한으로 적용 상한을 매 제어 주기(20ms)마다 슬루-레이트 제한을 두고 이동시켜, 속도를 급변 없이 부드럽게 변경한다. 감속은 주기당 약 2%(약 100%/s), 복구는 주기당 4%로 설정하였다. 이에 따라 90%에서 정지까지 약 0.9초에 걸쳐 부드럽게 감속한다. 최종 모터 듀티는 조이스틱 요구값과 적용 상한 중 작은 값으로 결정되므로, 상한 아래에서는 운전자의 입력이 그대로 통과한다. 정지(STOP) 명령에서는 상한을 0%까지 낮춰 차량을 멈춘다. 서보(조향)는 이 오버라이드의 영향을 받지 않는다.

4.3.3 CAN 수신

CAN 수신 모듈(override_can.c)은 메인 루프에서 수신 프레임을 폴링하여 0x110 메시지를 해석하고, 모드에 따라 오버라이드 모듈의 LIMIT / STOP / RELEASE 상태를 설정한다. 통합 검증 과정에서는 어느 채널로 어떤 ID가 수신되는지 확인하기 위해 수신 프레임을 콘솔에 출력하는 진단 로그를 추가하였다.

5. 시험 및 결과

5.1 성공 항목

각 서브시스템과 통신 구간을 개별적으로 시험한 결과, 다음 항목들은 정상 동작을 확인하였다.

- AI 추론 : AI-G 보드에서 YOLOv8 기반 교통표지판 검출이 정상 동작.

- TCP 통신 : AI-G(서버)와 D3-G(클라이언트) 사이의 Ethernet TCP 연결 및 표지판 검출 결과 전송 정상 동작.

- CAN 통신 : 각 구간의 CAN 송수신이 개별적으로 정상 동작.

- VCP-G 차량 운행 및 조작 : 조이스틱 수동 주행, 모터/서보 구동, 방향지시 토글, 부저 등 차량 운행과 조작이 완전하게 동작.

- VCP-G 속도 오버라이드 모듈 : CAN 0x110 수신 시 부드러운 감속/정지 로직이 컴파일 및 ROM 빌드 검증까지 완료.

- D3-G 판정 앱 : 표지판을 속도 명령으로 매핑하는 판정 로직을 Mock 입력으로 검증 완료.

5.2 미달성 항목 및 원인 분석

개별 구성요소는 모두 정상 동작하였으나, 이를 하나로 잇는 최종 통합 단계에서 목표한 폐루프 동작을 완성하지 못하였다. 구체적으로, D3-G의 판정 메인 함수가 생성한 명령이 IPC와 R5를 거쳐 CAN 0x110으로 VCP-G까지 정상적으로 전달되지 못하여, 표지판 인식에 따른 실제 속도 오버라이드 액추에이션(자동 감속/정지)은 시연하지 못하였다.

원인을 분석하면 다음과 같다. 인지(AI-G 추론), 인지 결과 전송(TCP), 그리고 각 구간의 CAN 통신과 VCP-G의 CAN 수신 처리는 개별적으로 모두 검증되었으나, A72의 판정 결과를 IPC로 받아 CAN 프레임으로 변환하여 송신하는 R5 하향 브리지 경로가 실제 보드 상에서 완결되지 못하였다. 즉 각 구간은 동작하지만, A72 판정 -> IPC -> R5 -> CAN -> VCP-G로 이어지는 명령 전달의 연결 고리가 끝까지 이어지지 못한 것이 핵심 원인이다. 이로 인해 VCP-G는 유효한 0x110 명령을 수신하지 못하였고, 결과적으로 자동 속도 제어 동작은 이루어지지 않았다.

6. 결론 및 향후 과제

6.1 결론

본 프로젝트는 운전자가 교통법규를 무시하지 못하도록 강제하는 ISA 개념을, SDV Zonal 아키텍처 모형 차량에서 카메라부터 액추에이션까지 End-to-End로 구현하는 것을 목표로 하였다. 그 결과 인지(AI-G의 표지판 추론), 인지 결과 전송(TCP), 판정(D3-G), 차량 구동 및 수동 조작(VCP-G), 그리고 각 구간의 CAN 통신이라는 핵심 구성요소를 모두 성공적으로 구현하고 검증하였다. 특히 VCP-G 차량은 조이스틱 수동 주행과 부드러운 속도 오버라이드 로직까지 완성하였고, AI-G는 표지판을 실제로 검출하여 TCP로 전송하는 데까지 성공하였다.

다만 이들을 하나의 폐루프로 잇는 최종 통합, 즉 D3-G 판정 결과를 IPC와 R5를 거쳐 CAN으로 VCP-G까지 전달하는 경로를 완성하지 못하여, 표지판 인식에 따른 자동 감속/정지 시연에는 이르지 못하였다. 시스템의 각 단계가 독립적으로는 모두 동작함을 확인하였다는 점에서, 통합 경로의 연결만 완성되면 목표한 전체 동작이 가능한 상태라고 평가한다.

6.2 향후 과제

- R5 하향 브리지 완성 : A72의 IPC 명령을 수신하여 CAN 0x110으로 송신하는 R5 펌웨어 경로를 실제 텔레칩스 IPC API로 구현하고 보드에 빌드/플래시하여, A72부터 VCP-G까지의 명령 전달을 완결한다.

- 전체 폐루프 통합 검증 : 카메라부터 NPU 추론, 판정, CAN 제어, 액추에이션까지 이어지는 전체 흐름을 연결하고 검증한다.

- 튜닝 및 시연 : 감속 슬루레이트, 신뢰도/거리 임계값, 정지 거리를 튜닝하고, 정상주행/속도제한 30/속도제한 60/정지/해제의 5종 시나리오 시연을 안정화한다.

- 데모 환경 데이터 재학습 : 실제 데모 환경에서 촬영한 데이터로 모델을 재학습하여 인식률을 확보한다.